ПАМЯТКА

по порядку пользования противогазом ГП-7 и его содержанию.

Противогаз ГП-7 носят в одном из трех положений: "походном", "наготове" и "боевом".

1. Противогаз в "походное" положение переводите следующим образом:

- наденьте сумку с противогазом через плечо так, чтобы она находилась на левом боку, а плечевой ремень на правом плече, при этом застежка сумки должна быть обращена от себя (наружу);

- подгоните при помощи двойной передвижной пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний край был на уровне пояса;

- откройте сумку, выньте противогаз, проверьте до отказа ли прикручена фильтрующе-поглощающая коробка к лицевой части, осмотрите очковые стекла, клапаны вдоха и выдоха и незапотевающие пленки; уложите противогаз в сумку;

- сдвиньте сумку с противогазом немного назад так, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки и закрепите сумку на туловище с помощью поясной тесьмы.

2. Противогаз в положение "наготове" переведите следующим образом:

- передвиньте сумку вперед так, чтобы можно было удобно и быстро вынуть противогаз;

- расстегните клапан сумки противогаза, подготовьте головной убор для быстрого снятия.

3. Перевод противогаза в "боевое" положение производите по сигналу "Химическая тревога", команде "газы" или самостоятельно в следующем порядке:

- задержите дыхание;

- закройте глаза;

- встаньте спиной против ветра;

- снимите головной убор, зажмите его между колен или положите рядом;

- выньте противогаз из сумки и наденьте его, для чего возьмите лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы изнутри захватывали лямки; зафиксируйте подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натяните наголовник на голову; подтяните до упора щечные лямки;

- устраните подвороты обтюратора и наголовника и перекос лицевой части, если они образовались;

- сделайте полный выдох;

- откройте глаза и возобновите дыхание;

- наденьте головной убор.

4. Снятие противогаза производится по команде "Противогаз снять" следующим образом:

- приподнимите одной рукой головной убор;

- возьмите другой рукой лицевую часть за узел клапана выдоха;

- оттяните маску вниз;

- движением руки вперед и вверх снимите маску;

- наденьте головной убор;

- сложите противогаз и уберите его в сумку.

5. Выданный в пользование противогаз содержите в полной готовности к применению и соблюдайте все меры для его сбережения.

С этой целью:

- предохраняйте его от ударов, толчков;

- бережно обращайтесь с выдыхательными клапанами; при засорении клапанов или при проведении осмотра и технического обслуживания продуйте или промойте их водой; обратите особое внимание целостность лепестков и правильную установку их в гнезда (без перекосов и коробления);

- не храните противогаз в сыром месте, в увлажненной сумке и не допускайте попадания воды  в фильтрующе-поглощающую коробку, просушите сумку при первой возможности;

- не сушите и не храните противогаз у натопленной печи, труб, батарей отопления и у костра;

- не храните в сумке для противогаза какие-либо посторонние предметы;

- не допускайте трения очковых стекол о жесткие поверхности;

- оберегайте мембрану переговорного устройства от проколов острыми предметами, от механических повреждений, от попадания на мембрану сыпучих пылевидных веществ (песка, дорожной пыли и т.п.);

- при пользовании противогазом в зимнее время используйте незапотевающие пленки.